ชื่อเรื่องวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์

โดยการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ ในรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์

ชื่อผู้ทำวิจัย	    นายสุทธิพงษ์ ไชยยา

อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.จริยา  ปันทวังกูร     	     ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก

ดร.ไพโรจน์  บริบูรณ์	     ที่ปรึกษางานวิจัยร่วม

หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	      ปีการศึกษา 2565

พ.ศ.		     2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์โดยการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ในระบบไฟแสงสว่างประกอบด้วย 7 วงจร คือ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอก ไฟแผงหน้าปัดและไฟเก๋ง ระบบไฟสัญญาณประกอบด้วย 5 วงจร คือ ไฟถอย      ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉินและ แตร ชุดฝึกดังกล่าวใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2005 หลักสูตร ปวช. สาขางานเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีบ้านผือ ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดย นักศึกษาระดับ ปวช. ได้ฝึกการต่อระบบวงจรไฟฟ้าด้วยชุดฝึกนี้ เพื่อเรียนรู้ระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ซึ่งได้ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ดังกล่าว

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อชุดฝึกที่พัฒนาในระดับมากที่สุด (ระดับคะแนน เฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) โดยระดับคะแนนความพึ่งพอใจ 3 ด้านที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพการสอน และเอกสารประกอบการสอน มีค่า 4.50, 4.44 และ 4.43 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผล การสอบภาคปฏิบัติระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติแบบใหม่และชุดฝึกปฏิบัติแบบเก่า พบว่ากลุ่ม นักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกใหม่ได้คะแนนเฉลี่ย 15.38 จากคะแนนเต็ม 20 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกเก่าคิดเป็นร้อยละ 13.52

โดยสรุป โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์สำหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จในระดับมากที่สุดสมความคาดหมาย

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการจัดทำวิจัยฉบับนี้ ในการพัฒนาทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์โดยการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ สำเร็จได้เป็นอย่างดีโดยได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา  ปันทวังกูร ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก และท่านอาจารย์ ดร.ไพโรจน์  บริบูรณ์ ที่ปรึกษางานวิจัยร่วม ที่สละเวลาให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการดำเนินการจัดทำรายงานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณครูในแผนกเครื่องกล ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและให้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนกรุณาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตรวจสอบ ความถูกต้องในด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในการทำการวิจัยครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณหัวหน้าแผนกเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือที่ให้ ความอนุเคราะห์เครื่องมือที่ใช้พร้อมทั้งชุดฝึกที่นำมาทำการทดสอบทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์ครั้งนี้

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับชั้น ปวช.แผนกเครื่องกลทุกคนที่ให้ ความร่วมมือในการประเมินการพัฒนาทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์

ท้ายนี้ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่กล่าวมาและตลอดจนบุคคลอีกหลายท่าน ที่มิได้กล่าวนามไว้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดทำการวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจึงขอขอบพระคุณ อีกครั้งไว้ณ โอกาสนี้

สุทธิพงษ์ ไชยยา

สารบัญ

สารบัญ                                                                                                        หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                            ก Abstract                                                                                                            ข กิตติกรรมประกาศ                                                                                                 ค

สารบัญ                                                                                                              ง สารบัญตาราง                                                                                                      ฉ สารบัญภาพ                                                                                                        ช

บทที่ 1 บทนำ 1                                                                                                   1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                                                                   1

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                    2

1.3 ขอบเขตของการวิจัย                                                                                         2

1.4 คำสำคัญ(Keywords) ของการวิจัย                                                                        2

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                  2

บทที่2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                                         3

2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ารถยนต์                                                               3

2.2 อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์                                                                          5

2.2.1 สายไฟรถยนต์(Wire)                                                                                      5

2.2.2 ขั้วสายไฟ(Terminal)                                                                                     6

2.2.3 เต้าเสียบสายไฟ(Connectors)                                                                          7

2.2.4 ฟิวส์(Fuse)                                                                                                 8

2.2.5 หลอดไฟ(Bulb)                                                                                            10

2.2.6 แบตเตอรี่(Battery)                                                                                       11

2.3 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ                                                                         12

2.3.1 แผงหน้าปัด                                                                                                13

2.3.2 ระบบไฟแสงสว่าง                                                                                         14

2.3.3 ระบบไฟสัญญาณ                                                                                          21

2.4 วัสดุ                                                                                                            30

2.4.1 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ                                                                                 30

2.4.2 เหล็กแผ่น                                                                                                   31

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ	                                                                                                      หน้า

2.4.3 อลูมิเนียม(Aluminium)                                                                                  32

บทที่3 วิธีการดำเนินการวิจัย                                                                                    33

3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                                     33

3.2 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา                                                                                  33

3.3 ออกแบบสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์                                 33

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 								         37

3.5 วิเคราะห์ข้อมูล 									         38

บทที่4 ผลการวิจัย 									         40

4.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกในด้านต่างๆ 						         40

4.2 เปรียบเทียบผลการสอบภาคปฏิบัติ 						         43

บทที่5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 						         44

5.1 สรุปผล 										         44

5.2 อภิปรายผล 									         44

5.3 ข้อเสนอแนะ 									         44

บรรณานุกรม 									         46

ภาคผนวก 										         47

ภาคผนวก ก วงจรระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ 				         48

ภาคผนวก ข แบบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ 		         53

ภาคผนวก ค ขั้นตอนการดำเนินการสร้างและทดสอบการทำงานชุดฝึกระบบไฟแสงสว่าง

และไฟสัญญาณรถยนต์								         64

ภาคผนวก ง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ รถยนต์   75

ภาคผนวก จ แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์                     104

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลจากแบบสอบถามและการทดสอบปฏิบัติ				         108

ภาคผนวก ช รายการค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุอุปกรณ์ 					         113

สารบัญตาราง

ตารางที่                                                                                                           หน้า

2-1 สัญลักษณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ารถยนต์                                                                       3

2-2 ขนาดสายไฟ การทนกระแสของสายไฟและการนำไปใช้งานวงจรต่างๆ                                   5

2-3 รหัสสีสายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์                                                                                   6

2-4 การนำขั้วสายไฟและเต้าเสียบสายไฟไปใช้งาน                                                                8

2-5 การเลือกขนาดของฟิวส์สำหรับวงจรต่างๆ                                                                     9

2-6 ขนาดและสีของฟิวส์                                                                                              10

2-7 ลักษณะหลอดไฟกับการใช้งาน                                                                                  10 3-1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม(ทางด้านการปฏิบัติ)

4-1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญารถยนต์

ด้านการออกแบบชุดฝึก                                                                                                40 4-2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญา

ประสิทธิภาพการสอน                                                                                                  41

4-3ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน                                                                              42                                                                    4-4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

โดยภาพรวม                                                                                                             43

4-5 ผลการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างใช้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่กับชุดฝึกแบบเก่า                                                                      43

ง-1 สัญลักษณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ารถยนต์                                                                        76                                                               ง-2 ขนาดสายไฟ การทนกระแสของสายไฟและการนำไปใช้งานวงจรต่างๆ                                    78 ง-3 รหัสสีสายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์                                                                                    79 ง-4 การนำขั้วสายไฟและเต้าเสียบสายไฟไปใช้งาน                                                                 80 ง-5 การเลือกขนาดของฟิวส์สำหรับวงจรต่างๆ                                                                      81 ง-6 ขนาดและสีของฟิวส์                                                                                               82 ง-7 ลักษณะหลอดไฟกับการใช้งาน                                                                                   83 ง-8 สัญญาลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้กับชุดฝึก                                                                                90 ง-9 ผลการทดลอง                                                                                                      92 ง-10 ผลการทดลอง                                                                                                    103

ฉ-1 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึก                                                                                  109 ฉ-2 ผลการทดสอบปฏิบัติ                                                                                            111 ช-1 รายการค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                         114

สารบัญภาพ

ภาพที่                                                                                                            หน้า

2-1 ตำแหน่งสีของสายไฟฟ้า                                                                                       6

2-2 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนต่ำแบบต่างๆ                                                                   6

2.3 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูงที่ใช้กับขั้วสายหัวเทียน                                                     7

2-4 ขั้วสายไฟแบตเตอรี่                                                                                             7

2-5 เต้าเสียบสายไฟแบบต่างๆ                                                                                     7

2-6 ฟิวส์แบบหลอด                                                                                                  9

2-7 ฟิวส์แบบเสียบ                                                                                                   9

2-8 ลักษณะฟิวส์สายและการนำไปใช้                                                                             10

2-9 โครงสร้างแบตเตอรี่แบบที่ต้องตรวจดูระดับน้ำกรด                                                         12

2-10 โครงสร้างแบตเตอรี่แบบที่ไม่ต้องต้องตรวจดูระดับน้ำกรด                                               12

2-11 หน้าปัดแบบธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบแอนะล็อก                                                        13

2-12 หน้าปัดแบบดิจิตอล                                                                                           13

2-13 ตำแหน่งของอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                                                            14

2-14 แบบที่เป็นหลอดไฟทั้งชุด                                                                                     14

2-15 แบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้                                                                              15

2-16 หลอดไฟแบบธรรมดา                                                                                         15

2-17 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen)                                                                           16

2-18 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen) ลักษณะต่างๆ                                                          16

2-19 หลอดไฟแบบ HID และบัลลาส                                                                              17

2-20 สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ                                                                             17

2-21 สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ                                                                             18

2-22 สวิทช์ไฟสูงต่ำ(Dimmer Switch)                                                                           18

2-23 ลักษณะของรีเลย์                                                                                               18

2-24 ไฟตัดหมอก                                                                                                     19

2-25 ไฟเก๋ง                                                                                                            20

2-26 วงจรไฟแสงสว่าง                                                                                               20

2-27 สวิทช์ไฟเลี้ยวซึ่งอยู่ร่วมกับสวิทช์ไฟแสงสว่าง                                                               21

2-28 วงจรการทำงานของแฟลชเชอร์แบบขดลวดความร้อน                                                    21

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่                                                                                                            หน้า

2-29 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์จุดระเบิด                                                         22

2-30 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดสว่าง)                                            22

2-31 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดดับ)                                              23

2-32 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดสว่างอีกครั้ง)                                    23

2-33 วงจรของแฟลชเชอร์แบบกึ่งทรานซิสเตอร์                                                                  24

2-34 ไฟเลี้ยว                                                                                                           24

2-35 สวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉิน                                                                                           25

2-36 ไฟฉุกเฉิน                                                                                                         25

2-37 วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน                                                                                     25

2-38 แตรลม                                                                                                            26 2-39 แตรไฟฟ้าแบบแบน(Flat Type)                                                                               26 2-40 แตรไฟฟ้าแบบขดเป็นวง(Spiral Type)                                                                       26 2-41 เมื่อหน้าทองขาวติดกัน                                                                                          27 2-42 เมื่อหน้าทองขาวแยกออกจากกัน                                                                              27 2-43 วงจรแตร                                                                                                          28 2-44 ไฟเบรก                                                                                                            28 2-45 สวิทช์ไฟเบรก                                                                                                     29 2-46 ตำแหน่งติดตั้งสวิทช์ไฟเบรกที่แป้นเหยียบเบรก                                                              29 2-47 วงจรไฟเบรก                                                                                                      29 2-48 ภาพตัดแสดงชิ้นส่วนภายในของสวิทช์เกียร์ถอย                                                             30 2-49 วงจรไฟถอยหลัง                                                                                                 30 2-50 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปแบบต่างๆ                                                                        30 2-51 เหล็กแผ่น                                                                                                         31 2-52 อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปแบบต่างๆ                                                                            32 3-1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย                                                                                       33 3-2 ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ ไฟถอยและหน้าปัด                                                           35 3-3 กล่องฟิวส์ แตร สวิทช์ไฟถอย สวิทช์ไฟเบรกและรีเลย์                                                        35 3-4 ชุดพวงมาลัย                                                                                                        35

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่                                                                                                            หน้า

3-5 ไฟตัดหมอกและไฟเก๋ง                                                                                             36 3-6 สายไฟฟ้ารถยนต์และฟิวส์แบบเสียบ                                                                             36 3-7 แบตเตอรี่                                                                                                            36 3-8 ขณะใช้ชุดฝึกประกอบการเรียนการสอน                                                                        37 ก-1 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง                                                                                                49 ก-2 วงจรไฟเลี้ยว-ไฟฉุกเฉิน                                                                                            50 ก-3 วงจรแตร                                                                                                             51 ก-4 วงจรไฟเบรก                                                                                                        51 ก-5 วงจรไฟถอยหลัง                                                                                                    52 ข-1ภาพประกอบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ                                      54 ข-2 ขนาดของชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ                                                     55 ข-3 โครงสร้างตู้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ                                                   56 ข-4 โครงสร้างแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                56 ข-5 โครงสร้างประตูตู้ชุดฝึก                                                                                            57

ข-6 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านบน)                                                                               57 ข-7 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านหลัง)                                                                              58 ข-8 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านซ้าย)                                                                              58 ข-9 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านขวา)                                                                              59 ข-10 ผนังชุดฝึกด้านขวา                                                                                               59 ข-11 ชั้นวางอุปกรณ์ชั้นที่ 1                                                                                            60 ข-12 ชั้นวางอุปกรณ์ชั้นที่ 2                                                                                            60 ข-13 ผนังประตูตู้                                                                                                        61 ข-14 ผนังแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(1)                                                                                 61 ข-15 ผนังแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(2)                                                                                 62 ข-16 หน้าแปลนล้อเลื่อน                                                                                               62 ข-17 โครงยึดแผ่นยึดขั้วสวิทช์ต่างๆ                                                                                   63 ค-1เหล็กสำหรับสร้างตู้เก็บอุปกรณ์และแผงยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์           65 ค-2 สร้างตู้เก็บอุปกรณ์                                                                                                  65

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่                                                                                                            หน้า

ค-3 สร้างประตูตู้เก็บอุปกรณ์                                                                                        66         ค-4 สร้างผนังตู้ด้านบนและชั้นวางตู้เก็บอุปกรณ์                                                                  66           ค-5 สร้างที่วางแบตเตอรี่                                                                                             66

ค-6 แผงยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์                                                  67         ค-7 ล้างทำความสะอาดชิ้นงานก่อนพ่นสีรองพื้น                                                                 67          ค-8 พ่นสีรองพื้นส่วนต่างๆ ของชุดฝึก                                                                              68           ค-9 เชื่อมผนังด้านต่างๆ ของตู้เก็บอุปกรณ์                                                                        68        ค-10นำตู้เก็บอุปกรณ์และแผงยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ประกอบเข้าด้วยกัน 69

ค-11พับเหล็กแผ่นสร้างชุดยึดพวงมาลัย                                                                           69

ค-12 จับยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์บนแผ่น PVC หนา 5 mm                   70

ค-13 เมื่อนำไปติดตั้งกับแผงยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์                            70 ค-14 นำชุดยึดพวงมาลัยไปติดตั้งและติดสติกเกอร์บนแผ่น PVC ทียึดอุปกรณ์                                70 ค-15 ถอดแยกชิ้นงานพ่นสีรองพื้นใหม่อีกรอบ                                                                     71 ค-16 พ่นสีจริงชิ้นงาน                                                                                                 71  ค-17 ประกอบชิ้นงาน                                                                                                 71  ค-18 สร้างหัวเสียบสายไฟสำหรับฝึกต่อวงจรต่างๆ                                                                72 ค-19 ต่อวงวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ตามที่ออกแบบไว้                                                     72 ค-20 ทดสอบการทำงานวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์(ตำแหน่งไฟหรี่ ไฟตัดหมอก)                        72 ค-21 ทดสอบการทำงานวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์(ตำแหน่งไฟหน้าต่ำและสูง)                          73 ค-22 ทดสอบการทำงานวงจรไฟเลี้ยว                                                                               73

ค-23 ทดสอบการทำงานวงจรสัญญาณไฟฉุกเฉิน                                                                  74

ง-1 ตำแหน่งสีของสายไฟฟ้า                                                                                          79

ง-2 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนต่ำแบบต่างๆ                                                                      79

ง-3 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูงที่ใช้กับขั้วสายหัวเทียน                                                       79

ง-4 ขั้วสายไฟแบตเตอรี่                                                                                               80

ง-5 เต้าเสียบสายไฟแบบต่างๆ                                                                                       80

ง-6 ฟิวส์แบบหลอด                                                                                                    82

ง-7 ฟิวส์แบบเสียบ                                                                                                     82

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่                                                                                                            หน้า

ง-8 ลักษณะฟิวส์สายและการนำไปใช้                                                                               82

ง-9 ตำแหน่งของอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                                                                84

ง-10 หน้าปัดแบบธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบแอนะล็อก                                                          84

ง-11 หน้าปัดแบบดิจิตอล                                                                                             85

ง-12 แบบที่เป็นหลอดไฟทั้งชุด                                                                                       85

ง-13 แบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้                                                                                85

ง-14 หลอดไฟแบบธรรมดา                                                                                           86

ง-15 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen)                                                                             86

ง-16 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen)ลักษณะต่างๆ                                                             86 ง-17 หลอดไฟแบบ HID และบัลลาส                                                                                87

ง-18 สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ                                                                               87

ง-19 สวิทช์ควบคุม                                                                                                     88

ง-20 สวิทช์ไฟสูงต่ำ(Dimmer Switch)                                                                              88

ง-21 ลักษณะของรีเลย์                                                                                                 88

ง-22 ไฟตัดหมอก                                                                                                       89 ง-23 ไฟเก๋ง                                                                                                              89 ง-24 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง                                                                                              91 ง-25 สวิทช์ไฟเลี้ยวซึ่งอยู่ร่วมกับสวิทช์ไฟแสงสว่าง                                                                 93 ง-26 วงจรการทำงานของแฟลชเชอร์แบบขดลวดความร้อน                                                      93 ง-27 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์จุดระเบิด                                                           94 ง-28 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดสว่าง)                                              94 ง-29 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดดับ)                                                95 ง-30 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดสว่างอีกครั้ง)                                      95 ง-31 วงจรของแฟลชเชอร์แบบกึ่งทรานซิสเตอร์                                                                    95 ง-32 ไฟเลี้ยว                                                                                                             96 ง-33 สวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉิน                                                                                             96  ง-34 ไฟฉุกเฉิน                                                                                                           97

ง-35 แตรลม                                                                                                             97

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่                                                                                                            หน้า

ง-36 แตรไฟฟ้าแบบแบน(Flat Type)                                                                             97

ง-37 แตรไฟฟ้าแบบขดเป็นวง(Spiral Type)                                                                     97

ง-38 เมื่อหน้าทองขาวติดกัน                                                                                        98

ง-39 เมื่อหน้าทองขาวแยกออกจากกัน                                                                            98

ง-40 วงจรแตร                                                                                                        99

ง-41 ไฟเบรก                                                                                                          99

ง-42 สวิทช์ไฟเบรก                                                                                                   99

ง-43 ตำแหน่งติดตั้งสวิทช์ไฟเบรกที่แป้นเหยียบเบรก                                                            99

ง-44 วงจรไฟเบรก                                                                                                    100 ง-45 ภาพตัดแสดงชิ้นส่วนภายในของสวิทช์เกียร์ถอย                                                           100

ง-46 วงจรไฟถอยหลัง                                                                                                100 ง-47 วงจรไฟเลี้ยว-ไฟฉุกเฉิน                                                                                        101 ง-48 วงจรแตร                                                                                                        102

ง-49 วงจรไฟถอยหลัง                                                                                                102 ง-50 วงจรไฟเบรก                                                                                                    103

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบงานไฟฟ้ารถยนต์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยเป็นกำลังและส่งเสริมการขับเคลื่อนให้ประเทศให้มีการพัฒนาเท่าเทียมกับประเทศที่มีความเจริญแล้ว  ปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะบุคลากรที่สำคัญคือการศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ระบบงานไฟฟ้ารถยนต์และเทคโนโลยีปัจจุบันมีความสำคัญมากเพราะผู้เรียนต้องเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ งานได้จริง ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์และเทคโนโลยีผู้สอนต้องหาวิธีการ สอนและสื่อการสอนที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย สำหรับบ้าง สาขาวิชาผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้สื่อการ สอนประกอบ สำหรับสื่อการสอนที่ใช้ในปัจจุบันส่วนมากได้มาโดยการจัดซื้อทั้งที่ผลิตภายในประเทศและ ต่างประเทศ บางครั้งสื่อการสอนที่ได้มานั้นอาจจะใช้ได้แต่ไม่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา รายวิชาที่สอนและมีราคาสูงจนเกินไป ซึ่งผลที่ได้กับเงินที่ต้องสูญเสียไปอาจจะไม่คุ้มค่า และเมื่อสื่อการสอนมี

ปัญหาหรือเกิดการชำรุด การซ่อมแซมก็ทำได้ลำบากเนื่องจากอะไหล่บ้างอย่างหาได้ยากและไม่มีในประเทศ ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใช้และผู้บำรุงรักษา

วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ได้มีการจัดการเรียน การสอนทางด้านเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้ารถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เท่าทัน เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และได้มีการกำหนดให้ผู้เรียนสาขาวิชาเครื่องกลทุกคนต้องเรียนมีวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ เป็นวิชาหนึ่งที่บรรจุไว้ในหลักสูตรของภาควิชาฯ โดย เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบส่งกำลังรถยนต์  ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสัญญาณรถยนต์สำหรับ ระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์นั้น จากคำอธิบายรายวิชาผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวกับระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้อง ทำการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ ดังที่ ร.ศ. สุชาติศิริสุขไพบูลย์(2526:2) ได้กล่าวเกี่ยวกับการฝึก ปฏิบัติไว้ว่า “การปฏิบัติหากได้มีการกระทำบ่อยเพียงใดย่อมจะมีผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คงทนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนทักษะปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญ”  สุวัฒน์พุทธเมธา(2523:193) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนด้วยการทดลองปฏิบัติได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1) เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยในการค้นคว้า ไม่เชื่ออะไรง่าย

2) ให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการทดลองเพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

3) ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง เป็นการสร้างวิธีที่ดีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4) เกิดความสนใจในบทเรียน เพราะเป็นการเรียนจากสิ่งที่เป็นจริง

5) เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะการใช้เครื่องมือ และการจัดกระบวนการ

6) เกิดการเรียนรู้ได้แจ่มแจ้งแม่นยำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

7) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ได้เป็นผู้ที่คอยอาศัยแต่ผู้อื่น

จากเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ชุดฝึกประกอบการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะ ใช้ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ในระบบแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่มีรูปแบบครอบคลุม ความรู้และ  ทักษะการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์ตรงตามคำอธิบายรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน และช่วยส่งเสริมให้มีการนำไปพัฒนาใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการต่อระบบวงจรไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์สำหรับนำไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนวิชางานระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า

1.1.2 เพื่อใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึก

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย

1.3.1 คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก

1.3.2 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

วิชาการสำรวจเส้นทาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.3.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการสอนร่วมกับเอกสารประกอบการสอน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ชุดฝึกต่อระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ 20101-2005 ภาควิชางานระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

1.4.2 ระบบไฟแสงสว่าง ประกอบด้วย ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอก และไฟ เก๋ง

1.4.3 ระบบไฟสัญญาณ ประกอบด้วย ไฟถอย ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน และแตร

1.4.4 ระยะเวลาในการทำวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2565 ถึง 12 ก.ย.2565 ภาคเรียน 1/2565

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 มีชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา

1.5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ   มากขึ้น

1.5.3 ทราบผลความพึงพอใจของผู้เรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์โดยการใช้ชุดฝึกการต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์สอบแบบปฎิบัติต่อระบบ ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอก และสอบต่อระบบไฟสัญญาณ สัญญาณไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน สัญญาณแตร สัญญาณไฟถอยหลัง สัญญาณไฟเบรก

1.5.4 นักศึกษาสามารถต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้องและเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้ถูกต้องกับงานระบบไฟฟ้ารถยนต์

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 ชุดฝึก หมายถึง อุปกรณ์ที ่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านระบบไฟแสงสว่างและระบบ ไฟสัญญาณรถยนต์

1.4.2 ระบบไฟแสงสว่าง หมายถึง ระบบไฟรถยนต์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ซึ่ง ประกอบด้วย ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอก

1.4.3 ระบบไฟสัญญาณ หมายถึง ระบบไฟรถยนต์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ซึ่ง ประกอบด้วย สัญญาณไฟเลี้ยว-ไฟฉุกเฉิน สัญญาณแตร สัญญาณไฟถอยหลัง และสัญญาณไฟเบรก

1.4.4 การพัฒนาทักษะ หมายถึง การสร้างและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

1.4.5 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.4.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 มีชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา

1.5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ มีประสิทธิภาพ   มากขึ้น

1.5.3 นักศึกษาสามารถต่อระบบวงจรไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้องและเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้ถูกต้องกับงานระบบไฟฟ้ารถยนต์

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการนำหลอดไฟ LED มาสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ผู้ศึกษาได้ลำดับหัวข้อการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

2.2 อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์

2.3 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ

2.4 วัสดุ

2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทน อุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งสัญลักษณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์ที่เราควรจะทราบดังแสดงใน

ตารางที่2-1

ตารางที่ 2-1 สัญลักษณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ารถยนต์

| รายการอุปกรณ์ | สัญลักษณ์ |
| --- | --- |
| 1. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานกระแสตรง (DC) เพื่อจ่ายให้แก่วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ในรถยนต์ |  |
| 2. หลอดไฟ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไส้หลอดเป็น เหตุให้เกิดความร้อนและเปล่งแสงออกมา |  |
| 3. หลอดไฟใหญ่ มี2 แบบคือ แบบไส้เดี่ยวและแบบ ไส้คู่ |  |
| 4. สวิทช์ทำหน้าที่เปิดและปิดวงจร เพื่อระงับหรือ ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มี2 แบบ ได้แก่ ปกติ เปิดและ ปกติปิด |  |

ตารางที่ 2-1(ต่อ) สัญลักษณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ารถยนต์

| รายการอุปกรณ์ | สัญลักษณ์ |
| --- | --- |
| 5. สวิทช์สองทาง เป็นสวิทช์ซึ่งยอมให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านหน้าสัมผัสชุดใดชุดหนึ่งได้ตลอดเวลา |  |
| 6. ฟิวส์ ทำจากโลหะเส้นบางยาว มีหลายขนาด ซึ่ง จะขาดออกจากกันเมื่อมีกระแสไหลผ่านมากเกินไป เพื่อหยุดการไหลของกระแสและป้องกันความ เสียหายแก่วงจร |  |
| 7. สวิทช์จุดระเบิด เป็นสวิทช์ซึ่งใช้กุญแจเป็นตัว ทำงาน มีอยู่หลายตำแหน่งสำหรับวงจรต่างๆ โดยเฉพาะการทำงานของวงจรไฟแรงดันต่ำในระบบ จุดระเบิด |  |
| 8. รีเลย์ ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ทางไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบปกติปิด แบบปกติเปิด การไหลของ กระแสผ่านขดลวดเล็กๆ ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กไป เปิดหรือปิดหน้าสัมผัส |  |
| 9. รีเลย์สองทาง เป็นรีเลย์ซึ่งทำให้กระแสไหลผ่าน หน้าสัมผัสชุดใดชุดหนึ่งได้ตลอดเวลา |  |
| 10. โซลินอยด์เป็นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อสร้าง สนามแม่เหล็กในขณะกระแสไหลผ่าน |  |
| 11. ตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าซึ่งมีค่าความ ต้านทานคงที่ ใช้ติดตั้งในวงจรเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้ อยู่ในค่าที่กำหนด |  |
| 12. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความ ต้านทานทางไฟฟ้าได้ |  |
| 13. ตัวเก็บประจุ(คอนเดนเซอร์) เป็นหน่วยเก็บ กระแสไฟฟ้าชั่วคราวขนาดเล็ก |  |

ตารางที่ 2-1(ต่อ) สัญลักษณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้ารถยนต์

| รายการอุปกรณ์ | สัญลักษณ์ |
| --- | --- |
| 14. จุดต่อลงดิน(กราวด์) เป็นจุดที่ซึ่งสายไฟต่อลงกับ ตัวถังหรือโครงรถ เพื่อเป็นส่วนให้กระแสของวงจร ไหลกลับ กระแสจะไม่สามารถไหลได้ถ้าไม่มีจุดต่อลง ดินในรถยนต์ |  |
| 15. แตร เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็น เสียง |  |
| 16. สายไฟ การเขียนสายไฟในแผนผังวงจร มักจะ เขียนเป็นเส้นตรง - การเขียนเส้นพาดกันโดยไม่มีจุดดามอยู่ในตำแหน่งที่ เส้นตัดกัน แสดงว่าสายไฟไม่เชื่อมต่อกัน - ถ้าเส้นที่พาดกันมีจุดดามที่ตำแหน่งเส้นตัดกัน แสดง ว่าสายคู่นั้นเชื่อมต่อกัน |  |

2.2 อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์

2.2.1 สายไฟรถยนต์(Wire)

สายไฟที่ใช้จะเป็นสายไฟที่เรียกว่า AV(Automotive Vinyl) ซึ่งฉนวนที่หุ้มเป็น PVC (Poly Vinyl  Choride) สามารถทนความร้อนและเป็นฉนวนได้ดีตัวตานทานด้วยทองแดงอ่อนหลายๆ เส้นรวมกันและฉนวนที่ ใช้หุ้มทำด้วย PVC สายไฟฟ้ารถยนต์แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) สายไฟที่ใช้กับวงจรไฟแรงเคลื่อนต่าง เช่น วงจรไฟแสงสว่าง วงจรสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆ

2) สายไฟที่ใช้กับวงจรไฟแรงสูง ได้แก่ สายหัวเทียนและสายคอยล์จุดระเบิด

3) สายไฟเมนแบตเตอรี่ เป็นสายไฟที่มีขนาดใหญ่เพราะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจำนวมาก

2.2.1.1 ขนาดของสายไฟฟ้า

การบอกขนาดของสายไฟจะบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนำ หรือพื้นที่หน้าตัดตัวนำ  การเลือกใช้สายไฟจะต้องคำนึงถึง ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การกินกระแสของอุปกรณ์และอาศัย การเปรียบเทียบจากของที่ใช้อยู่เดิม

ตารางที่ 2-2 ขนาดสายไฟ การทนกระแสของสายไฟและการนำไปใช้งานวงจรต่างๆ

| พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | วงจรที่ใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 10 | ไฟหรี่ แผงหน้าปัด ไฟเก๋ง |
| 0.75 | 11 | ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน |
| 0.85 | 12 | ไฟเบรก มอเตอร์ปัดน้ำฝน |
| 1,1.25 | 15 | ไฟจุดระเบิด |
| 2 | 20 | แตร |
| 3 | 25 | ไฟหน้า ระบบสตาร์ท หัวเผา รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์สตาร์ท |
| 5 | 35 | ไฟชาร์จ |
| 8 | 48 | สายเมนแบตเตอรี่ |
| 15 | 67 | สายเมนแบตเตอรี่ |

2.2.1.2 รหัสสีของสายไฟฟ้า ขนาด สีพื้น สีคาด   ภาพที่2-1 ตำแหน่งสีของสายไฟฟ้า

ตารางที่ 2-3 รหัสสีสายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์

| อักษรย่อ | ความหมาย | อักษรย่อ | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| B, BK, BLK | Black(ดำ) | ORN, O, ORG | Orange(ส้ม) |
| BRN, BR, BN | Brown(น้ำตาล) | P | Pink(ชมพู) |
| G | Green(เขียว) | RED, R, RD | Red(แดง) |
| GR | Gray(เทา) | VLT, V | Violet(ม่วง) |
| L | Blue(น้ำเงิน) | WHT, W, WH | White(ขาว) |
| LG | Light Green(เขียวอ่อน) | YEL, Y, YL | Yellow(เหลือง) |

การบอกรหัสสีสายไฟจะกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรเรียงกันเช่น 0.5 G/R หรือ 0.5 GR  0.5 หมายถึง สายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 0.5 mm2

G หมายถึง สีเขียว(Green) เป็นสีพื้น

R หมายถึง สีแดง(Red) เป็นสีคาดหรือแถบสี

2.2.2 ขั้วสายไฟ(Terminal)

ขั้วสายไฟที่ออกแบบมาใช้กับรถยนต์โดยปกติแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนต่างขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูงและขั้วสายไฟแบตเตอรี่ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนต่ำ โดยปกติมีใช้กันหลายแบบหลายขนาด การเลือกใช้แต่ละแบบแต่ละขนาดก็ต้องเลือกใช้ให้พอดีกับขนาดของสายไฟ ขั้วสายไฟที่ประกอบเข้ากับสายไฟจะต้องแน่นเพราะถ้าหลวมขั้วสายไฟจะเกิดความร้อน กระแสไฟเดินไม่สะดวก อุปกรณ์จะเสียหายและเกิดการลัดวงจรในที่สุด

ภาพที่ 2-2 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนต่างแบบต่างๆ

2) ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูง ปกติจะนำไปใช้กับขั้วสายไฟหัวเทียนจะมี 2 ชนิด คือ ชนิดขั้ว เสียบเข้ากับฝาครอบจานจ่าย และชนิดขั้วเสียบเข้ากับหัวเทียน ทั้งสองชนิดมีด้วยกันหลายแบบเพื่อให้เลือกใช้ งานอย่างเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 ขั้วสายไฟสำหรับแรงเคลื่อนสูงที่ใช้กับขั้วสายหัวเทียน

3) ขั้วสายไฟแบตเตอรี่ แบตเตอรี่รถยนต์เป็นแหล่งจ่ายและสะสมพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญดังนั้น จะต้องประกอบขั้วสายไฟแบตเตอรี่เข้ากับสายไฟแบตเตอรี่ให้แน่นเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงเคลื่อนไฟฟ้า ภายในสายไฟแบตเตอรี่ ขั้วสายไฟแบตเตอรี่เมื่อใช้งานไปนานๆ จะเกิดการสึกหรอเนื่องจากการกัดกร่อนของ สารเคมีจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

ภาพที่ 2-4 ขั้วสายไฟแบตเตอรี่

2.2.3 เต้าเสียบสายไฟ(Connectors) เต้าเสียบสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมขั้วสายไฟหลายเส้นมา รวมไว้ในกลุ่มเดียวกันทำให้ดูเรียบร้อยสวยงามและสะดวกต่อการตรวจซ่อมและแก้ไข เต้าเสียบจะมีหลายแบบ และหลายขนาด ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟและจำนวนของสายที่ใช้ในวงจรนั้นๆ

ภาพที่ 2-5 เต้าเสียบสายไฟแบบต่างๆ

ตารางที่ 2-4 การนำขั้วสายไฟและเต้าเสียบสายไฟไปใช้งาน

| ลักษณะขั้วสายไฟ และเต้าเสียบสายไฟ | ชื่อ | ลักษณะการใช้งาน |
| --- | --- | --- |
|  | ขั้วแบตเตอรี่ | ใช้ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวกและ ลบ |
|  | ขั้วต่อหัวกลม | ใช้ในจุดที่ไม่ต้องการถอดสายไฟเข้า ออกบ่อย ๆ |
|  | ขั้วต่อหัวตัว U | ใช้ในจุดที่มีการถอดสายไฟเข้าออก บ่อย ๆ |
|  | ขั้วต่อกลม | ใช้ต่อสายไฟเข้าด้วยกัน โดยนิยมต่อ สายแบบสายเดี่ยว |
|  | ขั้วต่อแบน | ใช้ต่อสายไฟเข้าด้วยกัน |
|  | ขั้วต่อสายไฟแรง สูง | ต่อปลายสายคอยล์และสายจานจ่าย |
|  | ขั้วต่อสายหัว เทียน | ต่อสายไฟแรงสูงที่ด้านหัวเทียน |
|  | เต้าเสียบสาย | มีหลายแบบหลายขนาด ใช้สำหรับ ต่อสายไฟทีละหลายๆ เส้น หรือต่อ รวมชุดสายไฟเข้าด้วยกัน |

2.2.4 ฟิวส์ (Fuse) มีหน้าที่ตัดไฟในวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจร หรือเกิดการใช้กระแสมากเกินไปในวงจร  วงจรไฟทุกวงจรในรถยนต์จะต้องมีฟิวส์ต่อไว้เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจร วงจรต่างๆ ต้องใช้ ฟิวส์ที่ค่าการทนกระแสไฟที่เหมาะสม ไม่ใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสที่ต่างเกินไปและสูงเกินไป ถ้าใช้ฟิวส์ที่มี

ค่าการทนกระแสที่ต่างเกินไปตัวฟิวส์ก็จะขาดบ่อยๆ และถ้าใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสที่สูงเกินไปตัวฟิวส์ก็ไม่ ขาดก็จะเป็นอันตรายกับวงจร

ตารางที่ 2-5 การเลือกขนาดของฟิวส์สำหรับวงจรต่างๆ

| วงจร | ขนาดของฟิวส์(A) |
| --- | --- |
| ไฟหน้าซ้าย ไฟหน้าขวา | 10 |
| รีเลย์ไฟหน้า | 30 |
| ไฟเลี้ยว ไฟเบรก แตร | 15 |
| สตาร์ท จุดระเบิด ปัดน้ำฝน | 15 |
| แอร์ ไฟในเก่ง ไฟหน้าปัด | 10 |

ฟิวส์ที่ใช้ในรถยนต์มี 3 แบบ คือ

1) ฟิวส์แบบหลอด ฟิวส์ชนิดนี้มีใช้กันมานานแล้ว มีขนาดตั้งแต่ 5-50 A ส่วนใหญ่จะใช้ใน รถยนต์รุ่นเก่ามีลักษณะเป็นทรงกระบอกบางแบบคล้ายกระดูก ไส้ฟิวส์มีทั้งแบบเป็นลวด หรือแบบเป็นแผ่น มักจะใช้กับสายไฟที่มีกระแสไฟต่าง

ภาพที่ 2-6 ฟิวส์แบบหลอด

2) ฟิวส์แบบเสียบ เป็นฟิวส์ที่รถยนต์ปัจจุบันนิยมใช้ส่วนมาก จะใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่กิน กระแสไฟฟ้าไม่มาก มีลักษณะมีรูปเหลี่ยมมีทั้งแบบเป็นกล่องและเป็นแผ่น ฟิวส์แบบเสียบนี้มักจะอยู่รวมกัน เป็นชุด ในกล่องฟิวส์

ภาพที่ 2-7 ฟิวส์แบบเสียบ

ตารางที่ 2-6 ขนาดและสีของฟิวส์

| Current Rating | Color |
| --- | --- |
| 3 5 7.5 10 15 20 25 30 | Violet Tan Brown Red Blue Yellow Natural Green |

3) ฟิวส์สาย มีลักษณะเป็นสายไฟทำด้วยโลหะผสมตะกั่ว มักจะติดตั้งจากขั้วแบตเตอรี่ไปยังอัล เทอเนเตอร์สวิตช์จุดระเบิด และชุดสายไฟที่ไปยังไฟหน้า ถ้าเกิดการลัดวงจรในจุดนี้ฟิวส์แบบสายจะละลาย        ขาดจากกัน

ภาพที่ 2-8 ลักษณะฟิวส์สายและการนำไปใช้

2.2.5 หลอดไฟ(Bulb) ที่ใช้ในรถยนต์มีหลายแบบหลายขนาด โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป หลอด ไฟจะมีการกำหนดขนาดแรงเคลื่อนและกำลังไว้ที่ตัวหลอดไฟ การนำหลอดไฟไปใช้งานกับวงจรต่างๆ ของ รถยนต์มีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 2-7

ตารางที่ 2-7 ลักษณะหลอดไฟกับการใช้งาน

| วงจร | ลักษณะตัวหลอด | กำลัง(W) |
| --- | --- | --- |
| ไฟตาแมวทั่วไป ไฟหรี่ |  | 3-5 |
| ไฟหรี่ ไฟแผงหน้าปัด ไฟเลี้ยว ด้านข้าง |  | 3-5 |
| ไฟแสงสว่างในเก๋ง |  | 3-5 |
| ไฟหรี่ ไฟส่องป้าย |  | 3-5 |
| ไฟเลี้ยว |  | 17-21 |
| ไฟเบรก/ท้าย |  | 21/5 |
| ไฟหน้า |  | 55-65 |

2.2.6 แบตเตอรี่(Battery) แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ แบตเตอรี่นับว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะถ้า ไม่มีแบตเตอรี่รถยนต์จะไม่สามารถสตาร์ทได้หรือถ้าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้รถยนต์คันนั้นไม่ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เพราะฉะนั้นการดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์จึงต้องกระทำอยู่เป็นประจำและอย่างถูกวิธีจึงจะทำ ให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์จะเป็นแบบเปียก ประเภทตะกั่ว-กรด (มีสารเคมีที่เป็นของเหลวอยู่ภายใน)  เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้งานไปจนไฟหมด สามารถจะนำแบตเตอรี่ไปประจุไฟใหม่ได้อีก จนกว่าแผ่นธาตุจะหมดอายุ การใช้งาน

แบตเตอรี่มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ คือ เปลือกนอก ซึ่งทำด้วยพลาสติกหรือยางแข็ง ฝาครอบ ส่วนบนของแบตเตอรี่ ขั้วของแบตเตอรี่ สะพานไฟ แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ แผ่นกั้นซึ่งทำจากไฟเบอร์ กลาสที่เจาะรูพรุน ปัจจุบันแบตเตอรี่รถยนต์จะมี 2 แบบ คือ แบบที่ต้องคอยตรวจดูระดับน้ำกรดกับแบบที่ไม่ ต้องตรวจดูระดับน้ำกรด

ภาพที่ 2-9 โครงสร้างแบตเตอรี่แบบที่ต้องตรวจดูระดับน้ำกรด

ภาพที่ 2-10 โครงสร้างแบตเตอรี่แบบที่ไม่ต้องต้องตรวจดูระดับน้ำกรด

แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแรงเคลื่อน 12 VDC และความจุของแบตเตอรี่อาจจะไม่เท่ากัน ในแต่ละลูก ซึ่งความจุของแบตเตอรี่นั้นจะเป็นตัวก าหนดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟของแบตเตอรี่ มี หน่วยเป็น Ah(แอมแปร์-ชั่วโมง) ซึ่งจะบอกอัตราการจ่ายกระแสต่อชั่วโมง เช่น 50 Ah , 100 Ah โดยจะเทียบ อัตราส่วนภายใน 20 ชั่วโมง เช่น แบตเตอรี่ที่มีความจุ 100 Ah จะมีความสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 5  แอมแปร์เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง

2.3 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ

ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณมีจุดมุ่งหมายและหน้าที่เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถขับขี่รถยนต์ได้ อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณแบ่งออกเป็น    2 ส่วน คือ นอกรถยนต์(Outside Lighting) และในรถยนต์(Inside Lighting) ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณภายนอกรถยนต์(Outside Lighting) ประกอบด้วยไฟต่างๆ ดังนี้คือ  ไฟใหญ่หรือไฟหน้า(Head Lights) ไฟท้าย (Tail Lights) ไฟเบรก (Brake Lights) ไฟความกว้างรถยนต์ (Clearance Lights) ไฟเลี้ยว(Turn Signal Lights) ไฟป้ายทะเบียน(License Plate Lights) ไฟถอยหลัง (Backup Lights) และไฟตัดหมอก(Fog Lights) ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณภายในรถยนต์(Inside Lighting) ประกอบด้วยไฟต่างๆ ดังนี้คือ ไฟ แผงหน้าปัด(Meter Lights) ไฟเก๋ง(Dome Lights) ไฟอำนวยความสะดวก(Courtesy Lights) และไฟใช้งาน ส่วนตัว(Personnal Lights)

2.3.1 แผงหน้าปัด

แผงหน้าปัดจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารถยนต์ในห้องโดยสารที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ที่ตัวแผงหน้าปัดจะมีมิเตอร์เกจวัดและไฟเตือนต่างๆ ติดตั้งอยู่เพื่อเป็นตัวรายงานผลการทำงานของอุปกรณ์ที่ สำคัญๆ ในรถยนต์ให้ผู้ขับรถทราบการทำงานของรถยนต์อยู่ในสภาวะปกติหรือเกิดปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้น จะ ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตัวรายงานผลที่สำคัญที่ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดคือ มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ไฟเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่น เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น ไฟเตือนไฟเลี้ยว ไฟเตือนเบรกมือไฟเตือนไฟชาร์จ ไฟเตือนไฟสูงและไฟเตือนประตูเป็นต้น

ภาพที่ 2-11 หน้าปัดแบบธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบแอนะล็อก

ภาพที่ 2-12 หน้าปัดแบบดิจิตอล

2.3.2 ระบบไฟแสงสว่าง

ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ประกอบด้วย ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอก  ไฟเก๋ง

ภาพที่ 2-13 ตำแหน่งของอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์

2.3.2.1 ระบบไฟหน้าหรือไฟใหญ่(Headlight System) เป็นระบบไฟแสงสว่างที่ให้ความสว่าง ด้านหน้ารถยนต์ ระบบไฟหน้าทั่วไปประกอบด้วย ไฟหน้า(Headlight) สวิทช์ควบคุม(Light Control Switch)  สวิทช์ไฟสูงต่ำ(Dimmer Switch) และรีเลย์(Relay)

1) ไฟหน้า(Headlight) เป็นหลอดที่ให้แสงสว่างมาก โดยทั่วไปปัจจุบันจะมีไส้หลอด 2 ไส้ คือ ไส้ ไฟสูง มีกำลังวัตต์มาก 55–65 W และไส้ไฟต่าง มีกำลังวัตต์ 45–55 W โดยแบ่งตามโครงสร้างได้ 2 แบบ ด้วยกัน คือ แบบที่เป็นหลอดไฟทั้งชุดและแบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้ หลอดไฟหน้ารถยนต์แบบที่เป็น หลอดไฟทั้งชุดเมื่อไส้หลอดขาดต้องเปลี่ยนทั้งชุด

ภาพที่ 2-14 แบบที่เป็นหลอดไฟทั้งชุด

ปัจจุบันหลอดไฟหน้ารถยนต์แบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้ที่ใช้อยู่มี 3 แบบคือ หลอดไฟ แบบธรรมดา หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen) และหลอด HID(High Intensity Discharge) โดยรู้จักกันใน นามของหลอดซีนอน(Xenon) ปัจจุบันหลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen)นิยมใช้กันมาก เนื่องจากให้ก าลัง ส่องสว่างดีกว่าและราคาไม่แพง

ภาพที่ 2-15 แบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้

- หลอดไฟแบบธรรมดา ไส้หลอดท าด้วยโลหะผสมทังสเตน ซึ่งภายในบรรจุแก๊สเฉื่อย ประเภทอาร์กอน      ให้กำลังไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 35-55 W ลักษณะของล าแสงไฟจะเป็นสีขาวอมส้ม

ภาพที่ 2-16 หลอดไฟแบบธรรมดา

- หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen) ไส้หลอดทำด้วยโลหะผสมทังสเตน ภายในบรรจุด้วย แก๊สฮาโลเจนและแก๊สเฉื่อยประเภทอาร์กอน กำลังส่องสว่างสูงกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา โดยจะให้กำลังไฟฟ้า ประมาณ 50-100 W

ภาพที่ 2-17 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen)

- หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจนจะมีอยู่หลายลักษณะ ตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันตาม ลักษณะของขั้วหลอดและรูปทรง ดังภาพที่ 2-18

(a) หลอดไฟมาตรฐาน H4 (b) หลอดไฟมาตรฐาน H3 (c) หลอดไฟมาตรฐาน H7 (d) หลอดไฟมาตรฐาน H1 (e) หลอดไฟมาตรฐาน HB4   ภาพที่2-18 หลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen) ลักษณะต่างๆ

- หลอด HID(High Intensity Discharge) หลอดไฟแบบนี้ให้แสงสว่างมากกว่าหลอด ฮาโลเจนธรรมดา 2-2.5 เท่า แต่ในขณะเดียวกันสามารถประหยัดพลังงานมากกว่าถึง 25% ทำงานคล้าย หลอดไฟนีออน ต้องใช้ตัวบัลลาสเป็นตัวแปลงและควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า(ตัวบัลลาสจะสร้างแรงดันไฟฟ้า  20,000 กว่าโวลต์ส่งเข้าไปยังตัวหลอดเพื่อจุดในครั้งแรก และในอีกประมาณ 1-2 วินาทีก็จะลดกระแสไฟฟ้า ลงเหลือ 12 โวลต์ต่อเนื่องไป ภายในจะบรรจุแก๊สซีนอน ลำแสงไฟมีตั้งแต่สีเหลือง(ไฟตัดหมอก) สีขาวอม เหลือง(ดีที่สุดในการใช้งาน) สีขาวนวล สีขาวเข้ม สีขาวอมฟ้าจนถึงสีขาวอมม่วง ข้อเสีย คือ ถ้าใช้หลอดไฟทีมี ลำแสงสีขาวเข้ม (ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน) จะทำให้ผู้ขับรถร่วมทางคันอื่นระคายเคืองนัยน์ตา ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ง่ายขึ้น

ภาพที่2-19 หลอดไฟแบบ HID และบัลลาส

สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ (Light Control Switch and Dimmer Switch)  ปัจจุบันสวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำที่นำมาใช้กับรถยนต์จะสวิทช์รวม ร่วมกันอยู่ที่คอ พวงมาลัยเพื่อความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถยนต์คันสวิทช์เป็นคันเดียวกัน

ภาพที่ 2-20 สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ

โดยทั่วไปสวิทช์ควบคุม (Light Control Switch) เป็นสวิทช์ชนิดหมุน จะมีตำแหน่งการ ควบคุมไฟหน้า 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งตัดวงจร (Off Position) ตำแหน่งไฟหรี่หรือไฟจอด(Parking Position)  และตำแหน่งไฟหน้า (Head Light Position)

- ตำแหน่งตัดวงจร (Off Position) เป็นตำแหน่งที่ตัดกระแสไฟที่ไปยังหลอดแสงสว่าง ทั้งหมด ได้แก่ ไฟหรี่ และไฟหน้ารถยนต์

- ตำแหน่งไฟหรี่หรือไฟจอด (Parking Position) เป็นตำแหน่งที่ทำให้ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่อง ป้ายและไฟบนแผงหน้าปัดติดสว่าง

- ตำแหน่งไฟหน้า (Head Light Position) เป็นตำแหน่งที่บิดสวิทช์จนสุดท้ายให้ไฟหรี่ ไฟ ท้าย ไฟส่องป้ายและไฟบนแผงหน้าปัดติดสว่าง แลไฟหน้ารถยนต์ติดพร้อมกันทั้งหมด

ภาพที่2-21 สวิทช์ควบคุมและสวิทช์ไฟสูงต่ำ

สำหรับสวิทช์ไฟสูงต่ำ(Dimmer Switch) เป็นสวิทช์ชนิดโยกขึ้นลง เพื่อควบคุมลำแสงไฟ หน้ารถยนต์ไห้เป็นไฟสูงหรือต่ำตามสภาพการจราจรบนท้องถนน

ภาพที่2-22 สวิทช์ไฟสูงต่ำ(Dimmer Switch)

รีเลย์ (Relay) ทำหน้าที่ช่วยลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมภายในวงจร ทำให้วงจรนั้นทำงาน ได้ด้วยกระแสอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสวิตช์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ไปเลี้ยงอุปกรณ์ ไฟฟ้า(Load) จะผ่านทางรีเลย์

ภาพที่ 2-23 ลักษณะของรีเลย์

2.3.2.2 ระบบไฟท้าย (Tail Light System) ระบบไฟท้ายติดตั้งอยู่ท้ายรถยนต์เพื่อช่วยระบุให้ทราบความกว้างของท้ายรถยนต์ในเวลากลางคืน ไฟท้ายแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1) แบบเฉพาะ (Independent Type) ใช้เป็นไฟท้ายเพียงอย่างเดียว ไส้หลอดจึงมีเพียงไส้ เดียว

2) แบบผสม (Combined Type) นอกจากเป็นไฟท้ายแล้วยังไฟเบรกอีกด้วย ไส้หลอดจะ มี 2 ไส้ ไส้ที่มีวัตต์ต่ำเป็นไฟท้าย

2.3.2.3 ระบบไฟหรี่หรือไฟความกว้างรถยนต์ (Clearance Light System) ไฟความกว้างรถยนต์ ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถยนต์เพื่อระบุให้ทราบความกว้างด้านหน้ารถยนต์ในเวลากลางคืน

2.3.2.4 ไฟส่องป้ายทะเบียน (License Light) จะทำหน้าที่ส่องป้ายทะเบียนให้เห็นเด่นชัดในตอน กลางคืน ซึ่งไฟส่องป้ายทะเบียนจะติดพร้อมกับไฟท้าย

2.3.2.5 ไฟตัดหมอก (Fog Light) ไฟตัดหมอก ถือกำเนิดขึ้นมาในแถบประเทศที่มีอากาศหนาว      ซึ่งจะมีหมอกเป็นส่วนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะจึงมีการคิดค้นไฟตัดหมอกขึ้นมา ไฟตัด หมอกจะใช้ไฟที่ให้ความสว่างสูง ส่วนใหญ่หลอดที่ใช้เป็นหลอดไฟแบบ H3 มีความเข้มเพียง 55 วัตต์ ส่องใน ระนาบขนานกับพื้นถนนหรือตกพื้นในระยะไกล ดังนั้นความสว่างจึงมีมากและไปได้ไกล เพราะหลอดไฟหน้า มุมจะตกลงพื้นถนน แต่ไฟตัดหมอกจะส่องขนานไปกับพื้นถนนหรือตัวรถ หลอดไฟหน้าปกติถ้าเปิดส่องใน ขณะที่หมอกจัดหรือ ฝนตกหนักเพราะมุมที่เอียงลงจึงทำให้เกิดมุมสะท้อนกลับสู่สายตาของผู้ขับขี่ จึงทำให้แสง ที่ส่องผ่านไปมีน้อยหรือมองเห็นแค่ในระยะไม่เกิน 10-15 เมตร แถมแสบตากับแสงที่สะท้อนกลับ แต่ไฟตัด หมอกที่ส่องแบบขนานพื้นจะไม่สะท้อนมาที่ห้องโดยสารสามารถทะลุทะลวงได้มาก และสะท้อนกลับมาก็ใน มุมที่ไม่กระทบผู้ขับขี่ ทำให้มองเห็นได้ในระยะมากกว่า 30-80 เมตร การเปิดไฟตัดหมอกในช่วงเวลาที่ไม่ เหมาะสม แสงจากหลอดไฟตัดหมอกจะไปแยงและรบกวนสายตาผู้ที่ขัยรถสวนมา ทำให้ตาพร่ามัวจึงมีโอกาสที่ จะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยผู้ขับรถควรเปิดไฟตัดหมอกในกรณีต่างๆ ดังนี้

1) ฝนตกปรอยๆ หรือตกหนัก

2) เมื่อขึ้นภูเขา

3) ในช่วงเวลากลางคืนหลังฝนหยุดตก

4) ทุกกรณีที่มีหมอกหรือควันเกิดขึ้นบนท้องถนน

5) ปิดไฟตัดหมอกทันทีเมื่อมีรถสวนมา

การเปิดใช้ไฟตัดหมอก โดยทั่วไปจะมีการแยกสวิทช์ชุดไฟตัดหมอก ออกจากไฟหน้ารถ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงานแยกส่วนได้ โดยไฟตัดหมอกจะทำงานตั้งแต่เริ่มเปิดไฟหรี่ (ที่มา:  http://www.ptmton.police7.go.th)

ภาพที่ 2-24 ไฟตัดหมอก (ที่มา:http://www.ptmton.police7.go.th)

2.3.2.6 ไฟเก๋ง (Dome Light) ไฟเก๋งให้แสงสว่างภายในห้องผู้โดยสารแต่ออกแบบไม่ให้แสงไป รบกวนผู้ขับขี่รถยนต์ในเวลากลางคืน โดยทั่วไปตำแหน่งติดตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางเพื่อให้แสงสว่างกระจายอย่าง ทั่วถึง สำหรับสวิทช์ไฟที่นำมาใช้ควบคุมมี 3 ตำแหน่ง คือ ปิด (On) ประตู (Door) และปิด (Off) เพื่อให้ง่าย สำหรับการเข้าหรือออกจากรถยนต์ในเวลากลางคืน นอกจากนั้นไฟแสงสว่างภายในรถยนต์สามารถปรับให้ติด เฉพาะเมื่อประตูรถยนต์เปิด โดยการปรับตั้งสวิทช์ไปที่ตำแหน่งประตู (Door)

ภาพที่ 2-25 ไฟเก๋ง

ภาพที่ 2-26 วงจรไฟแสงสว่าง

2.3.3 ระบบไฟสัญญาณ

ระบบไฟสัญณาณจะประกอบไปด้วย ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน แตร ไฟเบรก และไฟถอยหลัง ซึ่งระบบ ไฟสัญญาณจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ส าคัญดังนี้

2.3.3.1 ไฟเลี้ยว (Turn Signal Lights) ไฟเลี้ยวติดตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านท้ายและด้านข้างรถยนต์ ช่วยระบุให้รถยนต์ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างทราบความตั้งใจของผู้ขับขี่รถยนต์ว่าจะเลี้ยวหรือเปลี่ยน เลนส์ การกระพริบของไฟเลี้ยวมีอัตราแน่นอนตายตัวอยู่ระหว่าง 60-120 ครั้งต่อนาทีซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ สำหรับวงจรไฟเลี้ยวมีดังนี้

1) สวิทช์ไฟเลี้ยว (Turn Signal Switch) เป็นสวิทช์แบบเลื่อนขึ้น-ลง จะติดตั้งบนแกน พวงมาลัย

ภาพที่ 2-27 สวิทช์ไฟเลี้ยวซึ่งอยู่ร่วมกับสวิทช์ไฟแสงสว่าง

2) แฟลชเชอร์(Flasher) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้หลอดไฟเลี้ยวเกิดการกระพริบ ในปัจจุบัน แฟลชเชอร์ที่ใช้มี 4 แบบ คือ แบบเส้นลวดความร้อน(Hot Wire Type) แบบคอนเดนเชอร์และรีเลย์ (Condenser and Relay Type) แบบกึ่งทรานซิสเตอร์(Semi-Transistor Type) และแบบ IC (IC Type)  - แบบเส้นลวดความร้อน(Hot Wire Type)

ภาพที่ 2-28 วงจรการทำงานของแฟลชเชอร์แบบขดลวดความร้อน

การทำงาน เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจและสวิทช์ไฟเลี้ยว กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านสวิทช์กุญแจ  ผ่านฟิวส์เข้าขั้ว B ของแฟลชเชอร์ผ่านคอนแทก C1 ผ่านลวดความร้อน ผ่านความต้านทาน R ผ่านคอยล์  ออกขั้ว L ของแฟลชเชอร์เข้าสวิตช์ไฟเลี้ยว ผ่านหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบวงจร ทำให้คอยล์ของแฟลชเชอร์ มีอำนาจแม่เหล็กแต่ในช่วงนี้กระแสไฟฟ้าต้องผ่านลวดความร้อนและความต้านทาน จึงทำให้มีกระแสไฟฟ้าไป เลี้ยงหลอดไฟเลี้ยวน้อยมากไม่สามารถทำให้ไฟเลี้ยวติดได้

เมื่อลวดความร้อนมีกระแสไฟฟ้าผ่าน ลวดความร้อนจะร้อนและยืดตัวออก คอยล์จึงดูดคอนแทก C1 ให้มาต่อกับคอนแทก C2 ทำให้กระแสไฟฟ้าที่มาจากขั้ว B ของแฟลชเชอร์ผ่านคอนแทก C1 ซึ่งต่อกับ C2  ผ่านคอยล์ออกขั้ว L ของแฟลชเชอร์ ผ่านเข้าสวิทช์ไฟเลี้ยว ผ่านหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบ วงจรทำให้ หลอดไฟเลี้ยวติด ซึ่งขณะนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดความร้อนของแฟลชเชอร์ลวดความร้อนจะเย็นลงและ หดตัวดึงคอนแทก C1 ชนะแรงดูดของคอยล์แยกออกจาก C2 หลอดไฟเลี้ยวจึงดับและกลับไปเริ่มต้นทำงาน ใหม่ทำให้ไฟเลี้ยวเกิดการกระพริบเป็นจังหวะ

- แบบคอนเดนเชอร์และรีเลย์(Condenser and Relay Type) แฟลชเซอร์แบบนี้ใช้ การเก็บประจุและคายประจุของคอนเดนเซอร์ ควบคุมการทำของรีเลย์เพื่อให้เกิดการกระพริบของไฟเลี้ยว และไฟฉุกเฉิน แฟลชเชอร์มีการทำงานดังนี้

เมื่อเปิดสวิทช์จุดระเบิด

ภาพที่ 2-29 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์จุดระเบิด

จากภาพที่ 2-29 หน้าทองขาวติดกันกระแสไฟไหลผ่านขดลวด L2 และคอนเดนเซอร์ ลงกราวด์ ครบวงจร คอนเดนเชอร์จะเก็บประจุ (ข) เมื่อโยกสวิทช์ไฟเลี้ยวไปตำแหน่งเลี้ยวซ้ายหรือขวา

ภาพที่ 2-30 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว (หลอดสว่าง)

จากภาพที่ 2-30 กระแสไฟผ่านขั้ว B , P และขดลวด L1 ออกที่ตำแหน่งขั้ว L ไปยังสวิทช์ไฟเลี้ยว และหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบวงจร หลอดไฟเลี้ยวจึงติดสว่าง

ภาพที่ 2-31 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว (หลอดดับ)

จากภาพที่ 2-31 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด L1 (ซึ่งพันรอบแกนเหล็กอ่อน) ออกที่ตำแหน่งขั้ว  L ไปยังสวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบวงจร ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กดึงหน้าทองขาวแยกออก จากกัน และขณะนี้คอนเดนเชอร์จะคายประจุ กระแสไฟไหลผ่านขดลวด L1 และ L2 ผ่านไส้หลอดลงกราวด์ทำ ให้เกิดอำนาจแม่เหล็กที่จะดูดหน้าทองขาวมากขึ้น

หมายเหตุกระแสไฟที่ไหลผ่าน R และ เกิดจากการคายประจุของคอนเดนเซอร์ถึงแม้จะลงกราวด์ ที่ไส้หลอดแต่กระแสมีน้อยหลอดไฟเลี้ยวไม่สว่าง

ภาพที่ 2-32 การไหลของกระแสไฟฟ้าขณะเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยว(หลอดสว่างอีกครั้ง)

จากภาพที่ 2-32 เมื่อคอนเดนเซอร์คายประจุจนหมดหน้าทองขาวจะเริ่มต่อกันอีกครั้ง กระแสไฟ ผ่านขั้ว B , P และขดลวด L1 ออกที่ต าแหน่งขั้ว L ไปยังสวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบวงจร  หลอดไฟเลี้ยวจึงติดสว่างอีก - แบบกึ่งทรานซิสเตอร์ (Semi-Transistor Type)

ภาพที่2-33 วงจรของแฟลชเชอร์แบบกึ่งทรานซิสเตอร์

การทำงานแฟลชเชอร์แบบกึ่งทรานซิสเตอร์(Semi-Transistor Type) เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจและ สวิทช์ไฟเลี้ยว กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านสวิทช์กุญแจ ผ่านฟิวส์เข้าขั้ว B ของแฟลชเชอร์ ผ่านชุด ทรานซิสเตอร์ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดรีเลย์ของแฟลชเชอร์ลงกราวด์ครบวงจร ขดลวดรีเลย์จึงมีอำนาจ แม่เหล็กดูดให้คอนแทกมาต่อกัน กระแสไฟฟ้าจากขั้ว B ของแฟลชเชอร์จึงผ่าน R1 ผ่านคอนแทกที่ต่อกัน ออก ขั้ว L ผ่านสวิทช์ไฟเลี้ยว ผ่านหลอดไฟเลี้ยวลงกราวด์ครบวงจร ทำให้หลอดไฟเลี้ยวติดในขณะเดียวกัน คอนเดนเซอร์ที่รับประจุไฟฟ้าในขณะที่คอนแทกต่อกันจะหน่วงเวลาไว้เล็กน้อยแล้วจึงคายประจุออก เป็นผล ให้ชุดทรานซิสเตอร์หยุดการทำงาน กระแสไฟฟ้าที่ไหลเลี้ยงขดลวดรีเลย์ไม่สามารถไปลงกราวด์ได้ ขดลวด รีเลย์จึงหมดอำนาจแม่เหล็ก คอนแทกจึงแยกตัวออกทำให้หลอดไฟเลี้ยวดับเป็นการเริ่มต้นการทำงานใหม่

- แบบไอซีหรือแบบทรานซิสเตอร์แฟลชเชอร์แบบนี้จะใช้วงจรทรานซิสเตอร์จึงทำให้ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา การำงานภายในมีพื้นฐานคล้ายกับแบบกึ่งทรานซิสเตอร์แต่จะไม่มีขดลวดรีเลย์ และคอนแทก

ภาพที่ 2-34 ไฟเลี้ยว

2.3.3.2 ไฟฉุกเฉิน (Hazard Lights) ไฟฉุกเฉินตำแหน่งติดตั้งก็คือต าแหน่งไฟเลี้ยว ทำหน้าที่ระบุให้ ทราบว่ารถยนต์ก าลังจอดอยู่เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉิน ขณะเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวจะกระพริบพร้อมกันทั้งหมด อุปกรณ์ที่สำคัญของวงจรไฟฉุกเฉิน คือ สวิทช์ไฟฉุกเฉิน(Hazard Warning Switch) ที่ใช้กันมีอยู่ 2 แบบ คือ  แบบเลื่อนและแบบกด -ปล่อย ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้แบบกด-ปล่อย

ภาพที่2-35 สวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉิน

ภาพที่ 2-37 วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน

2.3.3.3 แตร(Horn) เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดเสียงดังเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ที่ขับขี่รถยนต์คัน อื่นๆ และผู้ที่สัญจรไปมาตามท้องถนน ปัจจุบันแตรที่น ามาใช้กับรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   1) แตรลม(Air Horn) ใช้ลมท าให้เกิดเสียงดัง

ภาพที่ 2-38 แตรลม

2) แตรไฟฟ้า(Electrical Horn) ใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดเสียงดัง แตรไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2  แบบ คือ แบบแบน (Flat Type) และแบบขดเป็นวง (Spiral Type)

ภาพที่ 2-39 แตรไฟฟ้าแบบแบน(Flat Type)

ภาพที่ 2-40 แตรไฟฟ้าแบบขดเป็นวง (Spiral Type)

แตรไฟฟ้าแบบแบนเมื่อเปรียบเทียบกับแบบขดเป็นวงจะให้ความถี่เสียงสูงกว่า มี โครงสร้างที่แบนบางจึงสามารถเลือกตำแหน่งการติดตั้งได้ง่าย ป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองได้ดี แตรไฟฟ้า แบบแบนประกอบด้วย ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromanet) ชุดไดอะแฟร (Diaphragm Assembly) และตัวตัด ต่อ(Interruptor)

- ชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromanet) ประกอบด้วย ขั้วแม่เหล็ก (Pole) ขดลวด (Coil)  และแกน(Core Plate) โดยติดตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวเรือน

- ชุดไดอะแกรม (Diaphragm Assembly) ประกอบด้วย แกนไดอะแฟรม(Shat) อาร์ เมเจอร์(Armature) แผ่นไดอะแฟรม(Diaphragm) และตัวสะท้อนเสียง(Resonator) ติดตั้งตรงข้ามชุด แม่เหล็กไฟฟ้า

- ตัวตัดต่อ (Interruptor) เป็นชุดหน้าทองขาว (Contact) ติดตั้งอยู่ที่พื้นผิวส่วนล่างของ อาร์เมเจอร์จะตัดต่อเพื่อให้แผ่นไดอะแฟรมเกิดการสั่นกระพือ อันเป็นผลให้เกิดการสั่นของคลื่นอากาศเกิดเป็น เสียงดังขึ้น มีหลักการทำงานดังนี้

ภาพที่ 2-41 เมื่อหน้าทองขาวติดกัน

จากภาพที่ 2-41 เมื่อกดสวิทช์แตรจะมีกระแสไหลจากแบตเตอรี่ผ่านขดลวดท าให้เกิด สนามแม่เหล็กดูดอาร์เมเจอร์เข้ามา ในขณะเดียวกันแผ่นไดอะแฟรมก็จะถูกดูดเข้ามาด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 2-42 เมื่อหน้าทองขาวแยกออกจากกัน

จากภาพที่ 2-42 เมื่ออาร์เมเจอร์ถูกดูดเข้ามาจนท าให้หน้าทองขาวของตัวตัดต่อแยกออกจากกัน  กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านขดลวดได้ จากความเป็นสปริงของแผ่นไดอะแฟรมจึงดึงอาร์เมเจอร์กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม เป็นการทำให้หน้าทองขาวของตัวตัดต่อติดกันอีก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นอีกครั้ง การทำงาน ดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกระตุ้นให้ตัวสะท้อนเสียงด้านหน้าของแผ่นไดอะแฟรมสะท้อนความถี่ที่เกิดขึ้น จากการสั่นสะเทือนเป็นผลให้เกิดคลื่นเสียงดังกระจายผ่านอากาศออกมา

วงจรแตรที่มีการติดตั้งรีเลย์แตร (Horn Relay) เข้าไปในวงจรเพื่อที่จะให้กระแสจำนวนมากจาก แบตเตอรี่ไหลไปแตรโดยผ่านรีเลย์และกระแสจ านวนน้อยไหลผ่านสวิทช์แตร ท าให้สวิทช์แตรมีอายุการใช้งานนานและสายไฟที่ต่อไปยังสวิทช์แตรสามารถลดขนาดให้เล็กลงได้ รีเลย์แตรจะมีขั้ว 3 ขั้ว คือ ขั้ว H(ต่อไปแตร)  ขั้ว B (ต่อไปขั้วบวกแบตเตอรี่) และ ขั้ว S (ต่อไปสวิทช์แตร)

ภาพที่ 2-43 วงจรแตร

2.3.2.4 ไฟเบรก (Brake Light) ไฟเบรกจะติดตั้งอยู่ท้ายรถยนต์เพื่อให้รถที่ตามมาทราบว่ากำลัง เบรกเพื่อป้องกันรถยนต์ถูกชนด้านท้าย

ภาพที่ 2-44 ไฟเบรก

อุปกรณ์ที่สำคัญในวงจรไฟเบรก คือ สวิทช์ไฟเบรกซึ่ง มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ สวิทช์ไฟ เบรกแบบแรงดัน และสวิทช์ไฟเบรกแบบกลไกล

สวิทช์ไฟเบรกแบบแรงดันจะติดตั้งอยู่ที่แม่ปั้มเบรกโดยอาศัยแรงดันน้ำมันเบรกจากแม่ ปั้มเบรก เป็นตัวควบคุมการตัด-ต่อสวิทช์ ส่วนสวิทช์ไฟเบรกแบบแบบกลไกจะติดตั้งบริเวณคันเหยียบเบรก เมื่อเหยียบเบรกจะทำให้สวิทช์ต่อกันหลอดไฟเบรกจึงสว่าง

ภาพที่ 2-46 ตำแหน่งติดตั้งสวิทช์ไฟเบรกที่แป้นเหยียบเบรก

ภาพที่ 2-47 วงจรไฟเบรก

2.3.2.5 ไฟถอย (Brake Light) ไฟถอยหลังจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถยนต์ มีแสงสว่างสีขาว เป็น หลอดไฟแบบไส้เดียว ขนาด 15-32 W มีสวิทช์ไฟถอยหลังคอยทำหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไปยังหลอดไฟ ถอยหลัง สวิทช์ไฟถอยจะติดตั้งภายในกระปุกเกียร์รถยนต์ เมื่อเข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง ลูกปืนจะถูก กดทำให้สวิทช์ต่อกัน ไฟถอยหลังทำหน้าที่เตือนรถยนต์ที่ตามมาด้านหลังให้ทราบว่าผู้ขับรถยนต์คันด้านหน้า กำลังจะถอยหลัง ไฟถอยหลังจะติดเมื่อสวิทช์จุดระเบิด ON และเข้าเกียร์ถอยหลัง

ภาพที่ 2-48 ภาพตัดแสดงชิ้นส่วนภายในของสวิทช์เกียร์ถอย

ภาพที่ 2-49 วงจรไฟถอยหลัง

2.4 วัสดุ

2.4.1 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง การขึ้นรูปอาศัยกรรมวิธีรีด ร้อน(Hot-Roll Structural Steel Section)และรีดเย็น(Cold Form Structural Steel Section)

ภาพที่ 2-50 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปแบบต่างๆ

(ที่มา: http://www.spwiremesh.com/product)

การใช้งานเหล็กรูปพรรณรีดร้อน หน้าตัดที่เป็นรูปทรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ท าให้ เหล็กมีคุณสมบัติในการรับแรงในแนวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยน้ าหนักที่เบากว่าโครงสร้างคอนกรีต  เหมาะกับส าหรับใช้งานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช เรียกกันว่า H-Beam มีปีกกว้าง (Wide  Flange) เหมาะกับงานโครงสร้างคาน เสาและโครงหลังคา, ส่วนหน้าตัดรูปตัวไอ หรือ I-Beam ปีกเหล็กจะ หนาขึ้นที่โคนปีก จึงรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะกับงานเครื่องจักร รางเครน ส าหรับเหล็กฉากหรือ Angle มี หน้าตัดรูปตัว L ใช้งานโครงสร้างหลังคา เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ อีกหน้าตัดหนึ่ง คือ รางน้ า  หรือ Channel มีหน้าตัดรูปตัว C นิยมใช้ท าคานรองรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น บันได คานขอบนอก นอกจากนั้น เอชบีมที่น ามาตัดแบ่งตามยาว เรียกว่า Cut Beam หรือ Cut-T ใช้ท าโครงสร้างของ Truss แทนการใช้เหล็กฉากเชื่อมประกบกัน(ที่มาhttp://www.siamyamato.com/steel_issue.html)

2.4.2 เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่นโดยส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการรีดด้วยลูกรีด(Roll Forming) เพื่อให้ได้ความหนา ตามที่ต้องการ หากแบ่งประเภทของเหล็กแผ่นตามรูปร่าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กแผ่นม้วน และเหล็กแผ่นหนา

1) เหล็กแผ่นม้วน จะมีความหนาตั้งแต่ 0.1–12 mm ซึ่งแบ่งตามลักษณะการผลิตออกเป็นดังนี้

- เหล็กแผ่นรีดร้อน จะมีความหนาตั้งแต่ 1.0–12 mm หรือภาษาตลาดเรียกว่าเหล็กแผ่นด า โดยมากมักใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในงานท่อ งานถังแก๊ส งานโครงสร้าง งานขึ้นรูปทั่วไปที่ไม่เน้นคุณภาพผิวและ เป็นการขึ้นรูปไม่ลึกมาก

- เหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีความหนาตั้งแต่ 0.1–3.2 mm หรือภาษาตลาดเรียกว่าเหล็กแผ่นขาว เพราะเป็นผิวที่ไม่มีสนิมร้อนเหมือนเหล็กแผ่นรีดร้อน มีความสามารถในการปั๊มขึ้นรูปลึกมากกว่าขึ้นตามล าดับ  โดยมากมักใช้กับงานขึ้นรูปที่เน้นคุณภาพผิวและเป็นการขึ้นรูปไม่ลึก เช่น ตัวถังรถยนต์ ตัวบอดี้เครื่องใช้ไฟฟ้า  เฟอร์นิเจอร์

ภาพที่ 2-51 เหล็กแผ่น

- เหล็กแผ่นเคลือบ ชุบผิวจะมีความหนาตั้งแต่ 0.1–3.2 mm ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กกล้า ชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสมสังกะสี เป็นเหล็กกล้าชนิดแผ่นที่มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนในสภาพ บรรยากาศทั่วไปเหนือกว่าเหล็กกล้าชนิดแผ่นธรรมดา โดยทั่วไปเหล็กจะถูกกัดกร่อนได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ  กระบวนการกัดกร่อนเกิดจากการรวมตัวของเนื้อเหล็กกับออกซิเจนเป็นออกไซด์ของเหล็กซึ่งมีอยู่หลาย ประเภท การเคลือบเหล็กแผ่นด้วยสังกะสีเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี โดยชั้น เคลือบสังกะสีจะท าหน้าที่ 2 ประการ คือ ป้องกันเนื้อเหล็กจากการสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก และทำหน้าที่ผุกร่อนแทนเหล็กในบ ริเวณขอบตัดของแผ่นเหล็กห รือบริเ วณที่เกิด รอยขีดข่วน (ที่มา: http://engineerknowledge.blogspot.com)

2.4.3 อลูมิเนียม (Aluminum)

อลูมิเนียม คือ แร่ทางธรรมชาติพบมากบนพื้นผิวเปลือกโลก คุณลักษณะที่แข็งแรงในระดับหนึ่ง  เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นโลหะประเภทหนึ่ง มีลักษณะมันวาว ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ขึ้นรูปได้ง่าย คุณสมบัติ อลูมิเนียม มีน้ าหนักเบา ไม่เป็นสนิม และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายๆอุตสาหกรรมชั้นน า อลูมิเนียม บริสุทธิ์เองนั้นไม่แข็งแรง จ าเป็นต้องผสมโลหะชนิดอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรงในตัว เช่น การผสมอัลลอย  ทองแดง สังกะสี เป็นต้น

อลูมิเนียมสามารถนำมาผสมโลหะชนิดอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรงในตัวเอง ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อดีของ อลูมิเนียมน้ำหนักเบา เหมาะกับการน าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ไม่ เป็นสนิม ส่วนข้อเสีย คือ เป็นวัสดุเปราะบาง ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างสูงในงานติดตั้งและขนส่ง เมื่อ ได้รับความเสียหายแล้วจะไม่สามารถซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ได้อีก

2.4.3.1 อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด คือ อลูมิเนียมที่ผ่านการรีดขึ้นรูปเป็นเส้น ผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัด เป็นตัวกำหนดรูปร่างและโครงสร้าง จะมีรูปตัดขวางที่แตกต่างกันไปตามแต่แม่พิมพ์นั้นๆ กำหนด เราพบเห็น อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดได้ทั่วไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1) งานที่ต้องการแสดงให้เห็นอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น งาน ก่อสร้างที่ท าจากอะลูมิเนียม ได้แก่ ผนังกระจกเปลือย กรอบประตู หน้าต่าง โครงหลังคา แผงกันแดด กันสาด  เป็นต้น

2) งานที่อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดแทรกเป็นตัวประกอบ(ไม่ใช่ตัวประกอบหลัก) ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก เรือ รถไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องเรือน อะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น  3) งานที่อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดซ่อนตัวอยู่ภายในเป็นตัวสนับสนุนกลไกเทคโนโลยีใน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องระบายความร้อน ระบบทำความเย็น อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และส่วนประกอบ ของคอมพิวเตอร์ (ที่มา: http://www.mtaluminium.com/products )

ภาพที่ 2-52 อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดรูปแบบต่างๆ

(ที่มา: https://www.google.co.th/search)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญณาณ รถยนต์ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2 (Automotive

Technology II) ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.2 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

3.3 ออกแบบสร้างชุดฝึกฯ

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญณาณรถยนต์ คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาสร้างชุดฝึก

3.2 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) เป็น ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งทำให้ทราบวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพราะวัตถุประสงค์รายวิชาจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการเลือกเนื้อหา วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชามี ขั้นตอนดังนี้

3.2.1 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จากการศึกษาคำอธิบายรายวิชาพบว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจหลักการทำงาน ส่วนประกอบของ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ ตลอดจนนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ สามารถทดสอบการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

3.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม(ทางด้านการปฏิบัติ)

จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เรื่อง คือ ระบบไฟแสงสว่าง และระบบไฟสัญญาณรถยนต์โดยแต่ละเนื้อหาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทางด้านการปฏิบัติ)

| เนื้อหา | วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม(ทางด้านการปฏิบัติ) |
| --- | --- |
| 1. ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ | 1. เข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 2. สามารถปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 3. สามารถวิเคราะห์และไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ |
| 2. ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ | 1. เข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 2. สามารถปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 3. สามารถวิเคราะห์และไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟสัญญาณรถยนต์ |

3.3 ออกแบบสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์แยกเป็น 2  ส่วนด้วยกัน คือ ออกแบบวงจรระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ และออกแบบโครงสร้างชุดฝึก โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

3.3.1 ออกแบบวงจรระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้

1) จัดหาและเลือกอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ปัจจุบันอุปกรณ์ ระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณของรถยนต์ได้มีการพัฒนามากขึ้น เช่น มีรูปแบบที่สวยงามยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยาวนานขึ้น ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่ น ามาใช้กับชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ จะคำนึงถึงในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา อีกทั้ง ต้องหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดและสามารถนำมาติดตั้งไม่ยากจนเกินไป อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้สำหรับชุดฝึกดังแสดงภาพที่ 3-2 ถึง 3-6

ภาพพที่ 3-2 ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ ไฟถอยและหน้าปัด

จากภาพที่ 3-2 แสดงอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการทำชุดฝึก ซึ่งประกอบด้วย ไฟหน้า แบบเปลี่ยนไส้หลอดได้เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจน(Halogen) มีขนาด 55/65 W , ไฟท้ายแบบผสม (Combined Type) คือ มีไส้ไฟท้ายและไฟเบรกในหลอดเดียวกันหลอดเป็นแบบธรรมดามีขนาด 5/23 W ,  ไฟเลี้ยวเป็นหลอดแบบธรรมดามีขนาด 23 W และ 5 W ส่วนไฟหรี่ ไฟถอย เป็นหลอดแบบธรรมดามีขนาด 5  W และหน้าปัดเป็นแบบธรรมดา

ภาพที่ 3-3 กล่องฟิวส์ แตร สวิทช์ไฟถอย สวิทช์ไฟเบรกและรีเลย์

จากภาพที่ 3-3 แสดงอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการท าชุดฝึก ซึ่งประกอบด้วย กล่อง ฟิวส์เป็นกล่องฟิวส์ที่ใช้กับฟิวส์แบบเสียบ , แตรเป็นแตรแบบไฟฟ้า , สวิทช์ไฟถอย , สวิทช์ไฟเบรกเป็นสวิทช์ แบบกลไก และรีเลย์เป็นแบบปกติเปิด(NO) ขนาด 12 V 30 A

ภาพที่ 3-4 ชุดพวงมาลัย

จากภาพที่ 3-4 แสดงชุดพวงมาลัยรถยนต์ซึ่งประกอบด้วย สวิทช์ควบคุมไฟแสงสว่างเป็น สวิทช์ชนิดหมุน สวิทช์ไฟสูง-ต่ าเป็นสวิทช์ชนิดโยกขึ้นลง สวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ไฟตัดหมอกแบบหมุน สวิทช์ ควบคุมมอเตอร์ปัดน้ำฝนและล้างกระจก

ภาพที่ 3-5 ไฟตัดหมอกและไฟเก๋ง

จากภาพที่ 3-5 แสดงอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการท าชุดฝึก ซึ่งประกอบด้วย ไฟตัด หมอกซึ่งหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบ H3 มีความขนาด 55 W และไฟเก๋งที่มีสวิทช์ควบคุมการท างาน 3  ตำแหน่ง คือ เปิด(On) ประตู(Door) และปิด(Off)

ภาพที่ 3-6 สายไฟฟ้ารถยนต์และฟิวส์แบบเสียบ

จากภาพที่ 3-6 แสดงอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการทำชุดฝึกซึ่งประกอบด้วย  สายไฟฟ้ารถยนต์ซึ่งได้เลือกสายไฟที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อสามารถตรวจเช็คข้อผิดพลาดได้ง่ายเมื่อวงจรที่ต่อมี ปัญหา และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่แตกต่างกัน ส าหรับฟิวส์ที่นำมาใช้เป็นฟิวส์ที่นิยมใช้กันมากในรถยนต์ ปัจจุบันมีขนาด 10 A 15 A และ 30 A

ภาพที่ 3-7 แบตเตอรี่

จากภาพที่ 3-7 แสดงแบตเตอรี่แบบเปียกที่ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ซึ่งมีขนาด 12 V 70 Ah  2) ออกแบบวงจรระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ เมื่อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบและศึกษาหลักการท างานของอุปกรณ์ จากนั้นจึงออกแบบวงจรระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ การออกแบบวงจรคำนึงถึงความปลอดภัย และสอดคล้องกับวงจรที่มีใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน โดยวงจรที่ได้ออกแบบดังแสดงในภาคผนวก ก

3.3.2 ออกแบบและสร้างโครงสร้างชุดฝึก การออกแบบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ ไฟสัญญาณรถยนต์ผู้วิจัยได้คำนึงถึงคุณลักษณะของโครงสร้างชุดฝึกดังนี้ คือ สร้างจากวัสดุที่เหมาะสม หาซื้อ ได้ง่ายตามท้องตลาด มีความสะดวกในขณะฝึกปฏิบัติ มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณรถยนต์ และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างชุดฝึกที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ประกอบด้วย เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น และอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด นอกจากนี้โครงสร้างชุดฝึกได้มีการติดตั้ง ล้อเลื่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถแยกชิ้นส่วนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน  คือ ตู้เก็บอุปกรณ์และแผงยึดอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์รายละเอียดแบบโครงสร้าง ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ดังแสดงในภาคผนวก ข

3.3.3 ดำเนินการสร้างและทดสอบการท างานชุดฝึก เมื่อออกแบบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการจัดซื้อวัสดุสร้างและทดสอบการทำงาน โดยลำดับ ขั้นตอนการสร้างดังแสดงในภาคผนวก ค

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้นำไปใช้ประกอบการ เรียนการสอนวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ หลังจากได้ใช้ชุดฝึก ประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ดังแสดงในภาคผนวก จ สำหรับเก็บข้อมูล

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบ ไฟสัญญาณรถยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่(ภาคการศึกษา 2/2557)กับชุดฝึกแบบเก่า

(ภาคการศึกษา  2/2556)

ภาพที่ 3-8 ขณะใช้ชุดฝึกประกอบการเรียนการสอน

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การทำวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์เพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ในด้านของค่าเฉลี่ย(Mean) และร้อยละ(Percentage) โดยมี รายละเอียดดังนี้

3.5.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert Scale มาใช้ และได้กำหนดช่วงของค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนสงูสดุ -คะแนนต่ำสุด 5 - 1

ความกวา้งช่วงชั้น

เนื่องจาก 0.8

ดังนั้นช่วงของค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นคือ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน ระดับความคิดเห็น

4.21 – 5.00 มากที่สุด

3.41 – 4.20 มาก

2.61 – 3.40 ปานกลาง

1.81 – 2.60 น้อย

1.00 – 1.80 น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย(Mean) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา  ซึ่งสามารถหาได้จากสูตร 				      NX

X∑= (3-1)

เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล

∑X คือ ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจ  N คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

3.5.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบปฏิบัติ

ผู้วิจัยนำค่าสถิติร้อยละ(Percentage) มาวิเคราะห์ผลการทดสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่ใช้ ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่เทียบกับชุดฝึกแบบเก่า โดยสามารถหาได้จากสูตร

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย การทดสอบปฏบิตัิ

100

รอ้ยละ = × (3-2)คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดฝึกที่ออกแบบและสร้างขึ้นนี้

บทที่ 4

ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ รถยนต์สำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive

Technology II) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 จำนวน  80 คน ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ผลในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกในด้านต่างๆ

4.1.1 ด้านการออกแบบชุดฝึก

ตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ  ไฟสัญญาณรถยนต์ด้านการออกแบบชุดฝึก

| หัวข้อประเมิน | ค่าเฉลี่ย (X) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| 1. ชุดฝึกมีขนาดที่เหมาะสม | 4.53 | มากที่สุด |
| 2. ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึกปฏิบัติ | 4.50 | มากที่สุด |
| 3. ความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งอุปกรณ์ ต่างๆ บนชุดฝึก | 4.48 | มากที่สุด |
| 4. ความแข็งแรงของชุดฝึก | 4.43 | มากที่สุด |
| 5. ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ | 4.28 | มากที่สุด |
| 6. ความสะดวกในการติดตั้งและถอดเก็บเมื่อเสร็จ การฝึกปฏิบัติ | 4.38 | มากที่สุด |
| 7. วัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดฝึกมีความเหมาะสม | 4.54 | มากที่สุด |
| โดยภาพรวม | 4.44 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 4-1 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบชุดฝึกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (_X =4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ วัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดฝึกมีความเหมาะสม(_X =4.54) รองลงมาคือ ชุดฝึกมีขนาดที่เหมาะสม  (_X =4.53) ความปลอดภัยในการใช้ขณะฝึกปฏิบัติ(_X =4.50) ความเหมาะสมของการจัดต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ

บนชุดฝึก(_X =4.48) ความแข็งแรงของชุดฝึก(_X =4.43) ความสะดวกในการติดตั้งและถอดเก็บเมื่อเสร็จการฝึก ปฏิบัติ(_X =4.38) และความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ(_X =4.28) ตามลำดับ

4.1.2 ด้านประสิทธิภาพการสอน

ตารางที่4-2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ  ไฟสัญญาณรถยนต์ด้านประสิทธิภาพการสอน

| หัวข้อประเมิน | ค่าเฉลี่ย (X) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| 1. ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน | 4.50 | มากที่สุด |
| 2. ความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอน | 4.48 | มากที่สุด |
| 3. ความสะดวกในการด าเนินการสอน | 4.58 | มากที่สุด |
| 4. ชุดฝึกก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน | 4.43 | มากที่สุด |
| 5. ชุดฝึกมีความสัมพันธ์กับใบงาน | 4.49 | มากที่สุด |
| 6. ชุดฝึกให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ | 4.50 | มากที่สุด |
| 7. คุณค่าทางวิชาการที่ได้รับจากการใช้ชุดฝึก | 4.49 | มากที่สุด |
| 8. ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ | 4.53 | มากที่สุด |
| โดยภาพรวม | 4.50 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 4-2 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่สุด

(_X =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะดวกในการด าเนินการสอน

(_X =4.58) รองลงมาคือ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ การฝึกปฏิบัติ

(_X =4.53) ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและชุดฝึกให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้

(_X =4.50) ชุดฝึกมีความสัมพันธ์กับใบงานและคุณค่าทางวิชาการที่ได้รับจากการใช้ชุดฝึก

(_X =4.49) ความสะดวกในการ เตรียมอุปกรณ์การสอน

(_X =4.48) และชุดฝึกก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

(_X =4.43) ตามลำดับ

4.1.3 ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ตารางที่4-3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ  ไฟสัญญาณรถยนต์ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน

| หัวข้อประเมิน | ค่าเฉลี่ย (X) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| 1. ใบเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 4.50 | มากที่สุด |
| 2. เรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจ ง่าย | 4.36 | มากที่สุด |
| 3. ศึกษาท าความเข้าใจได้ง่าย | 4.38 | มากที่สุด |
| 4. ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ | 4.48 | มากที่สุด |
| 5. ข้อความในใบงานอ่านเข้าใจง่าย | 4.46 | มากที่สุด |
| 6. ค าถามที่ใช้มีความชัดเจน | 4.45 | มากที่สุด |
| 7. ค าตอบมีเป้าหมายชัดเจน | 4.46 | มากที่สุด |
| 8. เวลาในการฝึกปฏิบัติแต่ละใบงานมีความ เหมาะสม | 4.34 | มากที่สุด |
| โดยภาพรวม | 4.43 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 4-3 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(_X =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใบเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(_X =4.50) รองลงมาคือ ใบงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ

(_X =4.48) ข้อความในใบงานอ่านเข้าใจง่ายและค าตอบมีเป้าหมาย ชัดเจน

(_X =4.46) ค าถามที่ใช้มีความชัดเจน

(_X =4.45) ศึกษาท าความเข้าใจได้ง่าย

(_X =4.38) เรียงล าดับเนื้อหา ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย

(_X =4.36) และเวลาในการฝึกปฏิบัติแต่ละใบงานมีความเหมาะสม

(_X =4.34) ตามลำดับ

4.1.4 ผลการประเมินโดยภาพรวมของชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

ตารางที่4-4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ  ไฟสัญญาณรถยนต์โดยภาพรวม

| ด้านที่ประเมิน | ค่าเฉลี่ย (X) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านการออกแบบชุดฝึก | 4.44 | มากที่สุด |
| 2. ด้านประสิทธิภาพทางการสอน | 4.50 | มากที่สุด |
| 3. ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ | 4.43 | มากที่สุด |
| โดยภาพรวม | 4.46 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 4-4 พบว่าชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมของ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

(_X =4.46) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีความ พึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยด้านประสิทธิภาพทางการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

(_X =4.50) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบชุดฝึก

(_X =4.44) และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

(_X =4.43) ตามลำดับ

4.2 เปรียบเทียบผลการสอบภาคปฏิบัติ

ตารางที่ 4-5 ผลการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างใช้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ  ไฟสัญญาณรถยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่กับชุดฝึกแบบเก่า

| ภาคการศึกษา | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ยที่ได้ | % ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2556 | 20 | 13.30 | 13.52 |
| 2/2557 | 20 | 15.38 |  |

จากตารางที่ 4-5 พบว่าผลการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ ไฟสัญญาณรถยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่มีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าใช้ชุดฝึกแบบเก่าคิดเป็นร้อยละ  13.52

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยนี้เป็นออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์สำหรับ นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา 215-202 เทคโนโลยียานยนต์ 2(Automotive Technology II)  จากการทำวิจัยสามารถนำมาสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 สรุปผล

เมื่อนำข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจำนวน 80 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและ สร้างขึ้นในระดับมากที่สุด

(_X =4.46) เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบชุดฝึก ด้านประสิทธิภาพ ทางการสอน และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดเช่นกัน ด้านประสิทธิภาพทางการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

(_X =4.50) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ ชุดฝึก

(_X =4.44) และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

(_X =4.43) ตามลำดับ

ผลการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาเมื่อน ามาเปรียบเทียบจะพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ทดสอบด้วยชุดฝึก ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่ได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ ทดสอบโดยใช้ชุดฝึกแบบเก่าคิดเป็นร้อยละ 13.52

5.2 อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ ออกแบบชุดฝึกแบบใช้หลอดไฟ LED. มาใช้งานด้านประสิทธิภาพทางการสอน และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญณาณรถยนต์ที่ออกแบบและ สร้างขึ้นมามีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้สำหรับฝึกปฏิบัติมีความทันสมัย รูปแบบการ ออกแบบโครงสร้างชุดฝึกที่เหมาะสม เป็นต้น เมื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยมีเอกสาร ประกอบการสอนที่สอดคล้องกับชุดฝึกทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งผู้สอนได้นำวิธีการ สอนแบบสาธิต จึงทำให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ผลการประเมินชุดฝึกโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับผลการสอบภาคปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ รถยนต์ที่ออกแบบนำหลอด LED. มาสร้างขึ้นใหม่กับชุดฝึกแบบเก่าทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่นี้มีเอกสาร ประกอบการฝึกปฏิบัติที่ทำความเข้าใจได้ง่าย ผู้เรียนสามารถศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งชุดฝึกมี อุปกรณ์และส่วนประกอบที่น่าสนใจ

5.3 ข้อเสนอแนะ

การออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์วัสดุและอุปกรณ์ที่ ผู้วิจัยได้เลือกและนำมาใช้กับชุดฝึกนั้นมีการใช้งานจริงในรถยนต์ปัจจุบัน เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการ เรียนรู้ที่เท่าทันกับเทคโนโลยีแต่ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีแนวความคิดว่าแบตเตอรี่ที่นำมาใช้เพื่อเป็น แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดฝึกนั้นควรปรับเปลี่ยนจากแบตเตอรี่รถยนต์มาเป็น Power  Supply ที่สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 VAC เป็น 12 VDC และจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับ อุปกรณ์ในขณะฝึกปฏิบัติ เหตุผลเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับชุดฝึกนั้นไม่ได้ใช้งานบ่อยมากนักเหมือนกับใน รถยนต์จริง ส่งผลให้แบตเตอรี่อาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง และผู้ใช้งานต้องตรวจเช็คแบตเตอรี่อยู่บ่อยๆ  เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรนำ Power Supply ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้แทน แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับชุดฝึกนี้

บรรณานุกรม

1. บุญธรรม ภัทราจารุกุล และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.(2544). ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์.กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน)

2. สุจิตต์ สนองคุณ.(2542). ไฟฟ้ารถยนต์(Automotive Electrical).(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: เม็ดทราย พริ้นติ้ง

3. Hollembeak, B.(2007).Automotive Electriccity & Electronics.(4th ed.).USA: Delmar Cengage Learning.

4. อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 .เวปไซด์: http://www.chontech. ac.th/~auto/work/ugrit/Electromotive.

5. วิชางานไฟฟ้ารถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556. เวปไซด์: http://www.chontech.ac.th/~auto /work/ugrit/Electromotive/Elec.html.

6. ไฟฟ้าตัวถัง ส่วนประกอบของไฟฟ้าตัวถัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556. เวปไซด์: http://www. loeitech.ac.th/~chatchawan/Manual/ToyotaTechI.

7. ฟิวส์รถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556. เวปไซด์: http://www.techniccar.com. 8. เหล็กรูปพรรณ. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556. เวปไซด์: http://www.spwiremesh.com/product. 9. Siam Yamato Steel Co.,Ltd. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556. เวปไซด์: http://www.siamyamato. com/steel_issue.html

10. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556. เวปไซด์: http://engineerknowledge. blogspot.com.

11. อลูมินียมเส้นหน้าตัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556. เวปไซด์: http://www.mtaluminium.com/ products.

ภาคผนวก ก

วงจรระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ

ภาพที่ ก-1 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง

ภาพที่ ก-2 วงจรไฟเลี้ยว-ไฟฉุกเฉิน

ภาพที่ ก-3 วงจรแตร

ภาพที่ ก-4 วงจรไฟเบรก

ภาพที่ ก-5 วงจรไฟถอยหลัง

ภาคผนวก ข

แบบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

| 11 | หน้าแปลนล้อเลื่อน | เหล็กแผ่น หนา 6mm |
| --- | --- | --- |
| 10 | มือจับ | มือจับสแตนเลสส าเร็จรูป |
| 9 | ประตูตู้เก็บอุปกรณ์ | เหล็กแผ่นหนา 1.5 mm เหล็กแป๊บขนาด 3/4 x 3/4 in หนา 1.5 mm |
| 8 | ล้อเลื่อน | ล้อไนลอน ขนาด Ø 3 in |
| 7 | แผ่นยึดขั้วสวิทช์ต่างๆ | แผ่นพีวีชี หนา 5 mm |
| 6 | โครงยึดแผ่นยึดขั้วสวิทช์ต่างๆ | แผ่นซิงค์ หนา 1 mm |
| 5 | รางส าหรับวางอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ | อลูมิเนียมรูปตัว H ส าเร็จรูป(สีขาว) |
| 4 | โครงสร้างแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า | เหล็กฉาก ขนาด 1/8 x 1 in |
| 3 | ผนังแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า | แผ่นซิงค์ หนา 1 mm |
| 2 | ผนังตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ | เหล็กแผ่น หนา 1.5 mm |
| 1 | โครงสร้างตู้ชุดฝึก | เหล็กแป๊บขนาด 1.5 x 1.5 in หนา 2.3 mm เหล็กแป๊บขนาด 1 x 1 in หนา 1.5 mm |
| หมายเลข | รายการ | วัสดุ/ขนาด |
| มาตราส่วน 1:15 | ชื่อชิ้นงาน โครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและ ไฟสัญญาณรถยนต์ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
|  | ผู้เขียน นายสุทธิพงษ์ ไชยยา |  |

ภาพที่ ข-1 ภาพประกอบโครงสร้างชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ

ภาพที่ ข-2 ขนาดของชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ

ภาพที่ ข-3 โครงสร้างตู้ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณ

ภาพที่ ข-4 โครงสร้างแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพที่ ข-5 โครงสร้างประตูตู้ชุดฝึก

ภาพที่ ข-6 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ (ด้านบน)

ภาพที่ ข-7 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านหลัง)

ภาพที่ ข-8 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านซ้าย)

ภาพที่ ข-9 ผนังตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์(ด้านขวา)

ภาพที่ ข-10 ผนังชุดฝึกด้านขวา

ภาพที่ ข-11 ชั้นวางอุปกรณ์ชั้นที่ 1

ภาพที่ ข-12 ชั้นวางอุปกรณ์ชั้นที่ 2

ภาพที่ ข-13 ผนังประตูตู้

ภาพที่ ข-14 ผนังแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(1)

ภาพที่ ข-15 ผนังแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(2)

ภาพที่ ข-16 หน้าแปลนล้อเลื่อน

ภาพที่ ข-17 โครงยึดแผ่นยึดขั้วสวิทช์ต่างๆ

ภาคผนวก ค

ขั้นตอนการดำเนินการสร้างและทดสอบการทำงานชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์

ภาพที่ ค-11 พับเหล็กแผ่นสร้างชุดยึดพวงมาลัย